OliveVision AI 技術仕様書

AI搭載 オリーブ樹長期モニタリングシステム
システムアーキテクチャ / 検出アルゴリズム / パラメータ仕様

バージョン: 2.0
最終更新: 2026年8月17日
対象ファイル: src/runtime.py (2,222行) / config/runtime.yaml / olivevision.py

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 システム目的

OliveVision AI は、Raspberry Pi 4 上のカメラ模倣装置を用いて、農家の代わりにオリーブ樹を定期的に撮影し、AI画像解析で農業指標を自動算出するシステムである。本番ランタイムは ML/クラウド依存なしで動作する。

葉数・実数カウント

葉面被覆率 (green_coverage %) / 実面被覆率 (fruit_cover_pct %)

葉色ステージ (healthy_green / dark_green / yellow_green / yellow / brown / dead_brown)

葉枯れ度合い (leaf_senescence 0-100)

実熟度 (green / yellow_green / purple / black / transitioning)

シワ検出 (smooth / slightly_wrinkled / wrinkled / heavily_wrinkled)

葉巻き込み (flat / slight_curl / curled / heavily_curled)

ぼけレベル (blur_level 0.0-1.0)

ヘルストレンド (stable / maturing / declining / mixed / insufficient)

## 1.2 依存関係

本番ランタイム (requirements.txt):

| パッケージ | バージョン | 用途 |
| --- | --- | --- |
| numpy | >=1.23, <3 | 配列計算・画像配列操作 |
| opencv-python-headless | >=4.7, <5 | 画像処理・検出・変換 |
| PyYAML | >=6, <7 | runtime.yaml 読み込み |

ML研究用 (requirements-ml.txt):

| パッケージ | バージョン | 用途 |
| --- | --- | --- |
| lightgbm | 4.1.0 | Histogram-based GBDT |
| pandas | 2.2.2 | 時系列データ操作 |
| scikit-learn | 1.5.1 | 交差検証・特徴量選択 |
| scikit-image | 0.23.2 | GLCM / LBP |
| matplotlib | 3.9.1 | グラフ・可視化 |
| openpyxl | 3.1.2 | Excel出力 |
| scipy | 1.14.0 | 統計解析 |

# 2. ファイル構成と更新履歴

## 2.1 ディレクトリツリー

olive-p/
  src/
    runtime.py              # コア検出エンジン (2,222行)
    cli_ui.py               # ANSI CLI UI ヘルパー
    detection.py            # レガシー検出モジュール
    color_analysis.py       # 色解析モジュール
    feature_extraction.py   # 特徴量抽出モジュール
    advanced_detection.py   # マルチスケール検出
    background_removal.py   # 5方式背景除去
    video_processor.py      # 動画処理
    texture_analysis.py     # GLCM/LBP
    optical_flow_analysis.py # オプティカルフロー
  config/
    runtime.yaml            # 本番パラメータ
    config.yaml             # レガシー設定
  tools/
    check_hough.py          # Hough円デバッグ
    check_cur.py            # シワ/巻き込みデバッグ
  tests/
    test_runtime.py         # 回帰テスト
  data/database/
    olivevision.db          # SQLite DB
    gui_settings.json       # GUI設定
  outputs/observations/     # JSON出力
  olivevision.py            # CLI/GUI入口
  analyze.py / train.py / predict.py
  requirements.txt / requirements-ml.txt
  docs/ (API_REFERENCE.md / OPERATIONS.md / USAGE_EXAMPLES.md)

## 2.2 最近更新ファイル (2026/08/17)

| ファイル | 更新時刻 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| tools/check_hough.py | 12:27 | シグナルエビデンス可視化ツール |
| src/runtime.py | 12:20 | blur-aware 閾値, rescue ロジック, シグナル閾値表示 |
| config/runtime.yaml | 12:19 | fruit_no_circle_min_area 追加 |
| tools/check_cur.py | 12:17 | シワ/巻き込みデバッグ拡充 |
| data/database/olivevision.db | 12:06 | observations テーブル書き込み |
| tests/test_runtime.py | 11:20 | 回帰テスト 7 件 |
| olivevision.py | 11:24 | GUI タブ追加, スライダー拡充 |

# 3. src/runtime.py -- モジュールグローバル定数

## 3.1 DEFAULTS 辞書 (runtime.py:20-64)

runtime.yaml が未指定のパラメータのフォールバック値。load_runtime_config() (runtime.py:89) で yaml 内容を上書きする。

| セクション | キー | デフォルト値 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| runtime | max_width | 1280 | リサイズ上限 (px) |
| runtime | jpeg_quality | 90 | JPEG 品質 |
| runtime | camera_warmup_frames | 8 | スキップフレーム数 |
| detection | leaf_hue | [30, 95] | HSV Hue |
| detection | leaf_saturation_min | 35 | 彩度下限 |
| detection | leaf_value_min | 25 | 明度下限 |
| detection | leaf_min_area | 350 | 最小面積 |
| detection | leaf_max_area | 30000 | 最大面積 |
| detection | leaf_min_aspect | 1.0 | 最小アスペクト比 |
| detection | leaf_max_aspect | 12.0 | 最大アスペクト比 |
| detection | leaf_min_solidity | 0.58 | 凸包充填率下限 |
| detection | excess_green_min | 12 | ExG 閾値 |
| detection | fruit_hue_yellow | [18, 45] | 黄色緑帯 |
| detection | fruit_hue_ripe | [105, 179] | 熟紫帯 |
| detection | fruit_saturation_min | 55 | 彩度下限 |
| detection | fruit_value_min | 65 | 明度下限 |
| detection | fruit_lab_b_min | 145 | LAB b 下限 |
| detection | fruit_min_area | 250 | 最小面積 |
| detection | fruit_max_area | 18000 | 最大面積 |
| detection | fruit_min_aspect | 0.45 | 最小アスペクト比 |
| detection | fruit_max_aspect | 2.4 | 最大アスペクト比 |
| detection | fruit_min_circularity | 0.50 | 円形度下限 |
| detection | fruit_min_solidity | 0.72 | 凸包充填率下限 |
| detection | fruit_max_ellipse_ratio | 3.5 | 楕円軸比上限 |
| detection | fruit_max_internal_std | 40.0 | 内部テクスチャ上限 |
| detection | fruit_no_circle_min_area | 1400 | rescue 最小面積 |
| detection | fruit_no_circle_min_circularity | 0.65 | rescue 円形度下限 |
| detection | fruit_no_circle_min_solidity | 0.88 | rescue 凸包充填率下限 |
| detection | fruit_no_circle_max_std | 45.0 | rescue テクスチャ上限 |
| detection | fruit_no_circle_max_area | 4000 | rescue 最大面积 |
| detection | multiscale_scales | [0.75, 1.0, 1.3] | マルチスケール |
| detection | watershed_mindist | 20 | Watershed 最小距離 |
| detection | deblur_min_blur_raw | 5.0 | デブラ開始 Laplacian 分散 |
| detection | detect_mode | multi_signal | 検出モード |
| detection | wrinkle_ridge_weight | 3.0 | リッジ重み |
| detection | wrinkle_texture_base | 18.0 | テクスチャ基準値 |
| detection | wrinkle_texture_scale | 80.0 | テクスチャ正規化 |
| detection | wrinkle_smooth_max | 0.25 | smooth 上限 |
| detection | wrinkle_slightly_wrinkled_max | 0.45 | slightly_wrinkled 上限 |
| detection | wrinkle_wrinkled_max | 0.70 | wrinkled 上限 |
| video | frame_interval | 10 | 間引き間隔 |
| video | max_frames | 500 | 最大フレーム数 |
| video | output_fps | 5 | 出力 FPS |
| video | track_max_age | 30 | 追跡 ID 保持 |
| video | track_iou_threshold | 0.3 | IoU 閾値 |

## 3.2 FRUIT_SIGNAL_THRESHOLDS (runtime.py:70-75)

各果実候補が「シグナルで裏付けられている」と見なすための minimum per-pixel overlap ratio。analyze() 内のエビデンス割り当てと  explain_detection() の人間可読説明で共用。

| キー | 閾値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| yellow_green | 0.35 | 黄色緑シグナルが blob 面積の 35% 以上 |
| ripe | 0.25 | 熟紫シグナルが blob 面積の 25% 以上 |
| dark | 0.25 | 暗熟シグナルが blob 面積の 25% 以上 |
| hough_circle | 0.20 | Hough 円マスクが blob 面積の 20% 以上 |

FRUIT_SIGNAL_LABELS (runtime.py:77-82): "yellow-green colour", "ripe colour", "dark/over-ripe colour", "round Hough circle"

# 4. Store クラス (runtime.py:112-176)

## 4.1 テーブルスキーマ

CREATE TABLE IF NOT EXISTS observations (
    id              INTEGER PRIMARY KEY,
    observed_at     TEXT NOT NULL,
    source          TEXT NOT NULL,
    image_path      TEXT,
    leaf_count      INTEGER NOT NULL,
    fruit_count     INTEGER NOT NULL,
    green_coverage  REAL NOT NULL,
    image_width     INTEGER NOT NULL,
    image_height    INTEGER NOT NULL,
    result_json     TEXT NOT NULL
)

## 4.2 メソッド

| メソッド | 行 | シグネチャ | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| __init__ | 113 | (db_path: str¦Path) | DB + テーブル自動生成 |
| add | 130 | (result: dict) -> None | result_json に全結果を格納 |
| recent | 145 | (limit=20) -> list[dict] | 直近 N 件を降順取得 |
| export_csv | 155 | (destination) -> int | CSV エクスポート (件数返却) |
| clear | 167 | () -> int | 全削除 (削除件数返却) |

add() は result を json.dumps(result, ensure_ascii=False) で 文字列化して result_json に格納。ndarray はシリアライズ不可のため、save_observation() (runtime.py:1811) で np.ndarray フィールドを除外してから呼び出す。

# 5. ヘルパー関数群

## 5.1 ぼけ検出

_estimate_blur (runtime.py:431-434):

def _estimate_blur(image_bgr: np.ndarray) -> float:
    gray = cv2.cvtColor(image_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    return float(cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var())

Laplacian 分散。>=180 で鮮明、20 で blur_level ~1.0。blur_level = min(1.0, max(0.0, (180.0 - blur_raw) / 160.0)) (runtime.py:1470)

_local_sharpness_map (runtime.py:437-452):

def _local_sharpness_map(image_bgr, block=32) -> np.ndarray:
    # block=48 で呼び出される
    # 各ブロックの Laplacian 分散を [0,1] に正規化
    # vmax > 0 のとき sharp /= vmax

_is_mixed_focus (runtime.py:466-487):

def _is_mixed_focus(image_bgr, block=64) -> bool:
    # 64x64 ブロックごとの Laplacian 分散を算出
    # cv_ = arr.std() / arr.mean() > 1.0 で混合フォーカス
    # mean <= 1.0 なら False (全体的にノイズが少ない)

_unsharp_mask (runtime.py:455-463):

def _unsharp_mask(image_bgr, sigma=2.0, amount=1.6, threshold=0):
    blurred = cv2.GaussianBlur(image_bgr, (0, 0), sigma)
    sharpened = cv2.addWeighted(image_bgr, 1.0+amount, blurred, -amount, 0)
    if threshold > 0:
        low_contrast = np.all(np.abs(image - blurred) < threshold, axis=2)
        sharpened[low_contrast] = image[low_contrast]

_adaptive_canny (runtime.py:704-714):

def _adaptive_canny(gray):
    grad8 = cv2.convertScaleAbs(cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F))
    t, _ = cv2.threshold(grad8, 0, 255, THRESH_BINARY + THRESH_OTSU)
    hi = max(35, min(200, int(round(t * 1.6))))
    lo = max(8, int(round(t * 0.5)))
    return cv2.Canny(gray, lo, hi)

## 5.2 アダプティブ前処理 (_adaptive_preprocess, runtime.py:513-530)

1. バイラテラルフィルタ (d=9, sigmaColor=75, sigmaSpace=75)
2. LAB 変換 -> L チャンネルに CLAHE (clipLimit=2.5, tileGridSize=8x8)
3. ガウシアンブラー (k=blur_k, 默认 5, 奇数に調整)
4. blur_score (= blur_raw) < 180 のとき unsharp_mask(sigma=2.5, amount=1.8)

## 5.3 領域別デブラ (_deblur_adaptive, runtime.py:490-510)

実行条件:
  sharp_map = _local_sharpness_map(image_bgr, block=48)
  sharp_frac = (sharp_map > 0.6).mean()  # sharp ピクセル割合
  blur_frac  = (sharp_map < 0.3).mean()   # blur ピクセル割合
  sharp_frac >= 0.15 AND blur_frac >= 0.3 のとき実行

アプローチ:
  strong = _unsharp_mask(image_bgr, sigma=3.0, amount=1.8)
  mild   = _unsharp_mask(image_bgr, sigma=1.2, amount=0.6)
  weight = (1.0 - sharp_map)[:, :, None]  # ぼけているほど strong
  weight = cv2.GaussianBlur(weight, (0,0), 4)
  out = strong * weight + mild * (1 - weight)

## 5.4 その他のヘルパー

| 関数 | 行 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| _compute_vegetation_index | 533 | (2G-R-B)/(R+G+B+1)*128+128 |
| _compute_cgi | 539 | arctan2(G-R, G+R) |
| _compute_edge_density | 545 | mask 境界のうち画像エッジと重なる割合 |
| _compute_internal_texture | 557 | mask 内部の gray std (erode 後) |
| _snap_contour_to_edges | 717 | 輪郭頂点を勾配中心に最大 4px 移動 |
| _compute_shape_descriptors | 762 | area, circularity, solidity, aspect, hu_moments, defects |
| _circles_to_mask | 885 | (cx,cy,r) リスト -> 二値マスク |
| _fg_mask_kmeans | 893 | K-means で前景クラスタ抽出 |
| _fg_mask_grabcut | 920 | GrabCut で前景抽出 |
| _fg_mask_hsv_bgsub | 947 | HSV で暗い/低彩度背景を除去 |
| _fg_mask_edge_flood | 966 | Canny + FloodFill で前景 |
| _adaptive_fg_mask | 990 | 画像特性で最適前景方式を選択 |
| save_observation | 1811 | ndarray除外 -> analyze -> JSON/DB 保存 |
| explain_detection | 1908 | 検出結果のテキスト説明を構築 |
| capture_camera | 2033 | USB/PiCamera2 からフレーム取得 |

# 6. Analyzer.analyze() パイプライン (runtime.py:1463-1771)

## 6.1 シグネチャと返り値

class Analyzer:
    def __init__(self, config: dict):  # runtime.yaml の内容

    def analyze(self, image: np.ndarray, source: str,
                image_path: Optional[str] = None) -> Tuple[dict, np.ndarray]:
        # 返り値: (result_dict, annotated_image)

## 6.2 処理ステップ (runtime.py 行号付き)

| 行 | 処理 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 1465 | _resize | max_width=1280 でアスペクト比保持リサイズ。scale = maximum / width。 |
| 1466 | blur_raw = _estimate_blur(image) | Laplacian 分散を算出。 |
| 1470 | blur_level | min(1.0, max(0.0, (180.0 - blur_raw) / 160.0)) |
| 1474 | edge_refine | blur_level < 0.75 のときのみ有効。 |
| 1475 | sharp_map | _local_sharpness_map(image, block=48) |
| 1478-1479 | uniform_blurry | blur_level > 0.15 AND blur_raw >= 5.0 AND NOT mixed_focus |
| 1480-1481 | processed | _adaptive_preprocess(image, blur_k, deblur=uniform_blurry) |
| 1484 | processed | _deblur_adaptive(processed, blur_level, sharp_map) |
| 1485-1486 | hsv, lab | processed から BGR->HSV, BGR->LAB 変換 |
| 1489-1502 | fg_mask | detect_mode に応じて前景マスク生成 |
| 1505-1506 | leaf_mask | _build_leaf_mask(processed, hsv, lab, spec, fg_mask, ...) |
| 1509-1510 | leaf_mask | _split_large_components(leaf_mask, processed, leaf_max_area) |
| 1511-1522 | leaf_contours | multiscale_scales で各倍率の輪郭を抽出し _merge_multiscale |
| 1523-1524 | leaf_descs | _filter_contours(leaf_contours, 'leaf', spec, hsv, image, blur, sharp_map) |
| 1528-1538 | 葉色 | 各葉の HSV Hue 平均 -> _classify_leaf_color -> leaf_stage |
| 1542-1548 | 巻き込み | 各葉の _compute_leaf_curl_score -> curl_label |
| 1551-1552 | fruit_mask | _build_fruit_mask(processed, hsv, lab, leaf_mask, spec, fg_mask, ...) |
| 1553-1554 | fruit_masks_ind | _watershed_split(processed, fruit_mask, min_dist=20) |
| 1559-1560 | fruit_descs | _filter_contours(all_fruit_contours, 'fruit', spec, hsv, ...) |
| 1565-1568 | fruit_det_mask | accept された実輪郭を個別に描画したマスク |
| 1576-1585 | ev_yellow/ripe/dark/circles | シグナル再生成 (エビデンス割り当て用) |
| 1587-1638 | 各実のループ | 色, 熟度, シワ, signal_ratios, detect_evidence, low_signal |
| 1644-1651 | leaf_roughness | 全葉マスクの Laplacian std |
| 1653-1685 | アノテーション | エッジスナップ付きの可視化画像を生成 |
| 1723-1768 | result 辞書 | 全フィールドを構築して返す |

## 6.3 result 辞書の全フィールド (runtime.py:1723-1768)

| フィールド | 型 | 算出元 |
| --- | --- | --- |
| observed_at | str | now() (ISO8601) |
| source | str | 引数 |
| image_path | str¦None | 引数 |
| leaf_count | int | len(leaf_descs) |
| fruit_count | int | len(fruit_descs) |
| green_coverage | float | leaf_mask の nonzero / total * 100 |
| image_width | int | リサイズ後の幅 |
| image_height | int | リサイズ後の高さ |
| leaf_color_stage | str | _classify_leaf_color(avg_lh) |
| leaf_senescence | float | _calculate_senescence(avg_lh, avg_ls) |
| leaf_avg_hue | float | 全葉の HSV Hue 平均 |
| leaf_avg_saturation | float | 全葉の HSV Saturation 平均 |
| leaf_avg_area | float | 全葉の area 平均 |
| leaf_confidence | float | 全葉の confidence 平均 |
| fruit_maturity | str | _classify_fruit_maturity(avg_fh) |
| fruit_maturity_breakdown | dict | 熟度ラベルごとのカウント |
| wrinkled_fruit_count | int | wrinkle_score >= 0.45 の実数 |
| unreliable_wrinkle_count | int | wrinkle_reliable=False の実数 |
| fruit_wrinkle_summary | dict | smooth/slightly/wrinkled/heavily のカウント |
| fruit_avg_hue | float | 全実の Hue 平均 |
| fruit_avg_area | float | 全実の area 平均 |
| fruit_confidence | float | 全実の confidence 平均 |
| leaf_total_area | int | leaf_mask nonzero |
| fruit_total_area | int | fruit_det_mask nonzero |
| fruit_cover_pct | float | fruit_det_mask nonzero / total * 100 |
| leaf_roughness | float | 全葉マスクの Laplacian std |
| leaf_curl_index | float | 全葉の curl_score 平均 |
| curled_leaf_pct | float | curl_score >= 0.25 の葉割合 (%) |
| detect_mode | str | spec['detect_mode'] |
| blur_score | float | blur_raw (Laplacian 分散) |
| blur_level | float | 正規化ぼけレベル (0-1) |
| leaf_objects | list | 各葉の全情報 |
| fruit_objects | list | 各実の全情報 |
| leaf_boxes | list | (x,y,w,h) リスト |
| fruit_boxes | list | (x,y,w,h) リスト |
| fruit_thresholds | dict | フィルタ閾値のスナップショット |
| signal_thresholds | dict | FRUIT_SIGNAL_THRESHOLDS のコピー |
| pipeline_diagnostics | dict | 除外統計・シグナルカバレッジ |

# 7. _build_leaf_mask (runtime.py:1148-1216)

6 カラースペースから同時に検証し、HSV を必須条件として融合する。ぼけレベルに応じて required_signals を緩和するアダプティブ機構を持つ。

## 7.1 カラースペース定義

| # | カラースペース | 変換式/閾値 | 行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSV | Hue=[30,95], Sat>=sat_floor, Val>=leaf_value_min | 1158-1160 |
| 2 | Excess Green | (2G-R-B)/(R+G+B+1)*128+128 -> >=12 | 1162-1163 |
| 3 | CGI | arctan2(G-R, G+R) -> >=165 | 1165-1166 |
| 4 | LAB a-channel | a < 118 | 1168 |
| 5 | YCrCb | Cr < 130 | 1170-1171 |

## 7.2 融合ロジック

relax = max(0.0, (blur_level - 0.5) * 2.0)          # 0..1 for blur>=0.5
sat_floor = int(max(25, spec['leaf_saturation_min'] - relax * 25))

required_signals = 2 if blur_level < 0.75 else 1     # 1175行
signals = exg + cgi + lab + ycrcb                     # 1178-1182
multi_signal = cv2.inRange(signals, required_signals, 255)  # 1183

combined = HSV_mask AND (multi_signal OR vegetation_union)  # 1185

## 7.3 後処理

| ステップ | 行 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| Dilate + Open + Close | 1191-1192 | 楕円カーネル edge_k (blur で縮小) |
| Scale-aware Open + Close | 1196-1199 | mk_size = min(7, min(h,w)/150) |
| 暗画素抑制 | 1202 | V >= 15 の画素のみ残す |
| 前景制約 | 1206-1207 | fg_mask がある場合 AND |
| Edge refine | 1210-1211 | blur_level < 0.75 のみ |
| Hole fill | 1214-1215 | MORPH_CLOSE (7x7 楕円) |

# 8. _build_fruit_mask (runtime.py:1218-1300)

## 8.1 色帯定義

| 色帯 | HSV Hue | Sat | Val | LAB b | 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色緑 | [18, 45] | >= sat_floor | >= 65 | >= lab_b_floor | 1228-1232 |
| 熟紫 | [105, 179] | >= max(60, ripe_sat) | >= 55 | — | 1234-1235 |
| 暗熟 | [105, 175] | >= 85-relax*20 | [25, 55] | — | 1236 |

sat_floor = max(50, fruit_saturation_min - relax*25)  # 1226行
lab_b_floor = max(110, fruit_lab_b_min - relax*30)     # 1227行
ripe_sat = 110 - int(relax * 25)                       # 1233行

## 8.2 後処理と Hough 円検証

fruit = _clean(yellow_green | ripe | dark_ripe)       # 1238
safe_leaf = leaf_mask AND NOT yellow_green             # 1239
fruit = fruit AND NOT safe_leaf                        # 1240

# Hough 円検証
circles = _hough_circles_fruit(gray, dp=1.2, minDist=25, param1=80, param2=40)
if circles:
    circle_fruit = fruit AND circle_mask               # 1255
    near_circle = fruit AND dilated_circles            # 1257
    if blur_level < 0.5:                               # 1260
        # rescue: far_fruit から条件を満たす blob を救済
        # area ∈ [1400, 4000], circularity >= 0.65 OR solidity >= 0.88,
        # gstd <= 45.0                                   # 1267-1280
        fruit = near_circle OR se                       # 1282
    else:
        fruit = near_circle                             # 1284

# 面積フィルタ
area < fruit_min_area * 0.5 -> 除外                   # 1296
area > img_area * 0.30 -> 除外                         # 1298

# 9. _filter_contours (runtime.py:1302-1411)

輪郭をサイズ・形状・エッジ密度・色一貫性でフィルタし、各候補の confidence を算出する。

## 9.1 葉フィルタ条件

| パラメータ | 条件 | runtime.yaml キー |
| --- | --- | --- |
| area | leaf_min_area <= area <= leaf_max_area | 350-30000 |
| aspect | leaf_min_aspect <= aspect <= leaf_max_aspect | 1.0-12.0 |
| solidity | solidity >= leaf_min_solidity | >= 0.58 |

## 9.2 実フィルタ条件

| パラメータ | 条件 | runtime.yaml キー |
| --- | --- | --- |
| area | fruit_min_area <= area <= fruit_max_area | 250-18000 |
| aspect | fruit_min_aspect <= aspect <= fruit_max_aspect | 0.45-2.4 |
| solidity | solidity >= fruit_min_solidity | >= 0.72 |
| circularity | circularity >= fruit_min_circularity | >= 0.50 |
| ellipse_axis_ratio | <= fruit_max_ellipse_ratio | <= 3.5 |
| internal_texture | std <= fruit_max_internal_std | <= 40.0 |

## 9.3 信頼度算出 (_detection_confidence, runtime.py:1134-1144)

# 基本スコア
circ_s = min(1.0, circularity / 0.8)
sol_s  = min(1.0, solidity / 0.9)

# 葉の場合
ar_s = 1.0 - min(0.5, abs(aspect - 2.5) / 4.0)
base = circ_s * 0.25 + sol_s * 0.35 + ar_s * 0.25

# 実の場合
ar_s = 1.0 - min(0.5, abs(aspect - 1.2) / 2.0)
base = circ_s * 0.35 + sol_s * 0.35 + ar_s * 0.15

# 後処理 (runtime.py:1393-1404)
# 葉: confidence = base * (0.50 + obj_blur*0.10) + color_consistency*0.25 + edge_density*edge_weight
# 実: confidence = base * (0.45 + obj_blur*0.10) + color_consistency*0.25 + edge_density*min(edge_weight+0.05, 0.30)
# edge_weight = max(0.0, 0.25 - obj_blur * 0.15)

## 9.4 ローカルぼけ推定 (runtime.py:1362-1371)

blur_level >= 0.5 かつ sharp_map がある場合、各オブジェクトの周辺バンド (band_w = max(15, min(45, 2*sqrt(area/pi)))) からローカルな sharpness peak を取得し、obj_blur を算出。obj_blur = min(1.0, max(blur_level, 1.0 - peak))

# 10. シワ/巻き込みスコアリング

## 10.1 _compute_wrinkle_score (runtime.py:571-657)

# 1. インテリアマスク生成
radius = max(1.0, (area / pi) ** 0.5)
ksize = max(3, min(11, int(2 * radius * 0.25)))       # 593行
interior = erode(mask, kernel=ksize)                    # 596行
interior_fraction = interior_px / area                  # 602行

# interior_px < 60 で unreliable=True, full mask にフォールバック  # 604-609

# 2. Sobel 勾配マップ
gx = Sobel(gray, CV_32F, 1, 0, ksize=3)
gy = Sobel(gray, CV_32F, 0, 1, ksize=3)
mag = magnitude(gx, gy)                                # 616行

# 3. 閾値
otsu_thr, _ = threshold(mag.astype(uint8), 0, 255, THRESH_BINARY+THRESH_OTSU)
thr = max(otsu_thr, mean*1.4, 20.0)                   # 621行

# 4. 4方向カーネルで morphological open/close
kernels = [ones(1,7), ones(7,1), diag([1]*7), fliplr(diag([1]*7))]
thin = max(open(ridge, k) | close(ridge, k) for k in kernels)  # 629-632

# 5. スコア
density = thin_count / interior_count                   # 633行
texture = std(gray[interior > 0])                       # 634行
score = min(1.0, density*3.0 + max(0, texture-18.0)/80.0)  # 635行

# 6. ディスカウント
if unreliable or interior_fraction < 0.30 or area < 350:
    if area < 350:
        discount = min(1.0, area/350.0 * interior_fraction/0.30)
    else:
        discount = min(1.0, interior_fraction / 0.30)
    score *= discount                                   # 646行

| スコア範囲 | ラベル |
| --- | --- |
| < 0.25 | smooth |
| 0.25 - 0.45 | slightly_wrinkled |
| 0.45 - 0.70 | wrinkled |
| >= 0.70 | heavily_wrinkled |

## 10.2 _compute_leaf_curl_score (runtime.py:812-832)

solidity_gap = 1.0 - solidity                          # 0=凸, 1=凹
defect_depth = desc['mean_defect_depth']
radius = max(1.0, (area / 3.14159) ** 0.5)
defect_ratio = min(1.0, defect_depth / radius * 0.5)   # 828行
elongation = min(1.0, max(0.0, aspect - 1.2) / 4.0)    # 830行
score = 0.30*solidity_gap + 0.30*defect_ratio + 0.40*elongation  # 831行

| スコア範囲 | ラベル |
| --- | --- |
| < 0.10 | flat |
| 0.10 - 0.25 | slight_curl |
| 0.25 - 0.50 | curled |
| >= 0.50 | heavily_curled |

# 11. _CentroidTracker (runtime.py:1011-1083)

重心ベースのマルチオブジェクト追跡。葉と実で個別インスタンスを使用。

class _CentroidTracker:
    max_age: int = 30  # フレーム未検出で削除

    update(detections: List[Tuple[int,int,int,int]]) -> Dict[int, Tuple]:
        # 1. 入力 bbox から重心を算出                       # 1031-1032
        # 2. 既存トラックとの距離行列 D[i,j] を構築          # 1047-1050
        # 3. D を平坦化 -> min(axis=1) でソート             # 1052-1053
        # 4. D[row,col] <= 80px のペアをマッチング          # 1060
        # 5. マッチしなかった新規 -> 新規トラック登録        # 1077-1081
        # 6. age > max_age のトラックを削除                 # 1072-1075
        # 返り値: {track_id: (x,y,w,h)}

VideoAnalyzer (runtime.py:2064) で self.tracker_leaves と self.tracker_fruits を使い分け、各フレームで update() を呼び出す。追跡結果は timeline エントリに tracked_leaves / tracked_fruits として記録。

# 12. analyze_health_trend (runtime.py:210-424)

## 12.1 入出力

def analyze_health_trend(observations: list[dict],
                         match_radius: float = 60.0,
                         min_observations: int = 2) -> dict:
    # 返り値: {ok, period, count, series, trends, fruit_tracks, health}

## 12.2 前処理 (runtime.py:225-253)

| 行 | 処理 |
| --- | --- |
| 231-233 | observed_at でソート |
| 238-243 | green_coverage < 10.0% を除外 |
| 245-253 | 重複�測の削除: (date, source, leaf_count, fruit_count, round(green,2)) でユニーク化 |

## 12.3 時系列スロープ (_linear_slope_per_day, runtime.py:188-207)

xs = [(d - start).total_seconds() / 3600.0 for d in dates]  # 時間 (hour)
ys = values
denom = n*sum(x^2) - sum(x)^2
slope_per_hour = (n*sum(x*y) - sum(x)*sum(y)) / denom
return slope_per_hour * 24.0  # 日あたりの変化量

## 12.4 実追跡とマッチング (runtime.py:288-358)

# 各観測の fruit_objects から中心座標で跨日マッチング
d2 = (cx - lx)^2 + (cy - ly)^2
if d2 < match_radius^2 (default 60px): -> マッチ

# マッチした実の変化を追跡:
rip_first/last = ripe + dark の signal_ratios 合計             # 320-321
d_rip = rip_last - rip_first                                   # 325
d_wrk = wrk_last - wrk_first                                  # 326
shrink = area_last / area_first                                # 327

# dehydration = wrinkle_contribution*0.6 + shrink_contribution*0.4  # 330-332
# wrinkle_contrib = min(1.0, max(0, d_wrk) / 0.5) * 0.6
# shrink_contrib = (1.0 - min(1.0, max(0, shrink))) * 0.4

# フラグ生成
# d_rip >= 0.15 -> "ripening"                                # 334
# d_wrk >= 0.2  -> "wrinkling"                               # 336
# dehydration >= 0.30 -> "dehydration"                        # 338
# d_rip>=0.15 AND d_wrk>=0.2 -> "deteriorating"              # 340

## 12.5 ヘルス判定 (runtime.py:387-404)

| 判定 | 条件 |
| --- | --- |
| insufficient | 追跡実が 0 個 |
| declining | wrinkling >= max(1, n/2) OR dehydrating >= max(1, n/2) |
| maturing | ripening >= max(1, n/2) |
| mixed | 任意のフラグがあるが一方的でない |
| stable | フラグなし |

加えて、notes リストに個別のアラートテキストを追加 (runtime.py:361-385): ripeness 上昇、wrinkling 増加、green_coverage 減少、fruit_count 減少、leaf_count 減少、一時的 dropout 検出。

# 13. config/runtime.yaml パラメータ仕様

load_runtime_config() (runtime.py:89-99) が DEFAULTS 辞書を基盤として、yaml の内容で上書きする。yaml にないキーはデフォルト値がそのまま使われる。

## 13.1 runtime セクション

| キー | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- |
| max_width | 1280 | リサイズ上限 (px) |
| jpeg_quality | 90 | JPEG 品質 |
| camera_warmup_frames | 8 | スキップフレーム数 |

## 13.2 detection セクション

本番 runtime.yaml の全パラメータは Section 3.1 の DEFAULTS 表に記載済み。runtime.yaml はそれらを上書きする目的でのみ使用される。runtime.yaml に記載がないパラメータは DEFAULTS の値が適用される。

## 13.3 video セクション

| キー | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- |
| frame_interval | 10 | フレーム間引き間隔 |
| max_frames | 500 | 最大解析フレーム数 |
| output_fps | 5 | 出力動画 FPS |
| track_max_age | 30 | 追跡 ID 保持フレーム数 |
| track_iou_threshold | 0.3 | IoU マッチング閾値 |

# 14. olivevision.py CLI/GUI アーキテクチャ

## 14.1 CLI コマンド

| コマンド | 説明 |
| --- | --- |
| analyze | 画像/動画解析 -> アノテーション + JSON + SQLite 保存 |
| capture | カメラ 1 枚撮影 -> 解析 |
| monitor | 定期撮影・解析 (Ctrl+C で停止) |
| status | SQLite 直近観測を表示 |
| export | SQLite -> CSV エクスポート |
| trend | ヘルストレンド分析レポート表示 |
| video | 動画フレーム解析 |
| gui | Tkinter GUI 起動 |

## 14.2 GUI 構成 (Tkinter ダークテーマ)

カラーパレット: Catppuccin Mocha

| 用途 | HEX |
| --- | --- |
| 背景 | #1e1e2e |
| アクセント | #a6e3a1 |
| テキスト | #cdd6f4 |
| カード背景 | #313244 |

ツールバー: Open Image / Capture / Open Video / History / Trend / Settings
タブ: Log / History / Hue Histogram / Timeline / Why? / Diagnostics
パラメータスライダー: 葉 Hue Min/Max, Sat/Val Min, 実 Hue Min/Max 等
検出モード選択: multi_signal / kmeans / grabcut / adaptive
統計カード: LEAVES / FRUITS / GREEN% を大文字テキストで表示

# 15. 出力仕様

## 15.1 JSON 出力 (outputs/observations/)

save_observation() (runtime.py:1811) が生成。ファイル名: observation_{YYYYMMDD_HHMMSS_ffffff}.json

## 15.1.1 leaf_objects[] のフィールド (runtime.py:1689-1701)

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| confidence | float | 検出信頼度 |
| area | int | 面積 (px) |
| aspect | float | アスペクト比 |
| solidity | float | 凸包充填率 |
| ellipse_axis_ratio | float | 楕円軸比 |
| num_defects | int | convexity defect 数 |
| mean_defect_depth | float | 平均 defect 深度 |
| curl_score | float | 巻き込みスコア (0-1) |
| curl_label | str | flat/slight_curl/curled/heavily_curled |
| color_consistency | float | 1.0 - min(1.0, hue_std/50.0) |
| edge_density | float | mask 境界と画像エッジの重なり率 |
| blur_level | float | ローカルぼけレベル |
| center_x | float | 重心 X |
| center_y | float | 重心 Y |

## 15.1.2 fruit_objects[] のフィールド (runtime.py:1702-1722)

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| confidence | float | 検出信頼度 |
| area | int | 面積 (px) |
| aspect | float | アスペクト比 |
| solidity | float | 凸包充填率 |
| circularity | float | 円形度 |
| ellipse_axis_ratio | float | 楕円軸比 |
| color_consistency | float | 色の一貫性 |
| edge_density | float | エッジ密度 |
| blur_level | float | ローカルぼけレベル |
| internal_texture | float | 内部テクスチャ (gray std) |
| hue | float | 平均 Hue |
| saturation | float | 平均彩度 |
| lab_b | float | LAB b-channel |
| maturity | str | green/yellow_green/purple/black/transitioning |
| center_x | float | 重心 X |
| center_y | float | 重心 Y |
| wrinkle_score | float | シワスコア (0-1) |
| wrinkle_label | str | smooth/slightly_wrinkled/wrinkled/heavily_wrinkled |
| wrinkle_reliable | bool | シワ検出の信頼性 |
| ridge_density | float | リッジ密度 |
| detect_evidence | list | 検出シグナル名のリスト |
| signal_ratios | dict | 各シグナルの overlap ratio |
| edge_touch | bool | 画像エッジに接触 |
| low_signal | bool | シグナル強度が弱い |

## 15.1.3 pipeline_diagnostics (runtime.py:1774-1808)

{
  "leaves": {
    "candidates": 57,       # フィルタ前候補数
    "accepted": 2,          # フィルタ通過数
    "rejected": 55,         # 除外数
    "rejected_by": {        # 除外理由別カウント
      "area": 52,
      "aspect": 3
    }
  },
  "fruits": {
    "candidates": 3,
    "accepted": 1,
    "rejected": 2,
    "rejected_by": { "circularity": 2 }
  },
  "signals": {
    "yellow_green_mask": { "pixels": 1234, "pct": 2.5 },
    "ripe_mask": { "pixels": 567, "pct": 1.1 },
    "dark_mask": { "pixels": 89, "pct": 0.2 },
    "hough_circle_mask": { "pixels": 200, "pct": 0.4 }
  },
  "accepted_fruit_mask_pct": 1.23
}

## 15.2 アノテーション画像

_snap_contour_to_edges (runtime.py:717) で輪郭をエッジにスナップしてから描画。葉は緑 (50,220,50)、実はオレンジ (0,150,255)。各オブジェクトに confidence ラベル、フレーム左上に Leaves/Fruits カウント、Green%/Leaf Stage/Fruit Maturity を描画。

# 16. tests/test_runtime.py 回帰テスト (7件)

| テスト名 | 概要 | 検証内容 |
| --- | --- | --- |
| test_analysis_persists_result_and_export | 黒画像に緑矩形 -> 解析 -> DB 保存 | green_coverage > 0, CSV エクスポート成功 |
| test_colour_and_shape_filters_reject_non_olive_regions | 茶色土壌 + 肌色 -> 検出なし | leaf_count == 0, fruit_count == 0 |
| test_result_includes_maturity_breakdown_and_cover | 緑実 + 黄緑実 -> 熟度分析 | maturity_breakdown 合計 == fruit_count |
| test_watershed_splits_touching_fruits | 2つの接触する円 -> watershed 分割 | >= 2 個に分割 |
| test_health_trend_tracks_fruits_and_detects_changes | 3日間シーケンス -> ヘルストレンド | ripening, wrinkling, deteriorating フラグ |
| test_gt_6497_fruit_detection_recall | IMG_6497.jpg + GT JSON -> 検出率 | recall == 1.0, precision == 1.0 |

テストは ML 依存 (lightgbm, pandas 等) を使用しない。runtime.py のみで完結するオフラインテスト。

# 17. デバッグツール群

## 17.1 tools/check_hough.py

Hough 円検出のシグナルエビデンスを可視化・統計。各色帯の画素数・割合・Hough 円の検出状況を出力。

## 17.2 tools/check_cur.py

シワ/巻き込みのスコアリング結果をデバッグ表示。各オブジェクトの wrinkle_score, curl_score, リッジ密度, convexity defect 詳細を出力。

# 18. レガシーモジュール

## 18.1 src/detection.py (238行)

ObjectDetector クラス。config.yaml の HSV パラメータを使用。runtime.py の _build_leaf_mask / _build_fruit_mask とは独立実装。

## 18.2 src/color_analysis.py (228行)

ColorAnalyzer クラス。HSV 平均から葉色/実熟度を分類。runtime.py の _classify_leaf_color / _classify_fruit_maturity と同様のロジック。

## 18.3 src/feature_extraction.py (345行)

FeatureExtractor クラス。ML 学習用の特徴量抽出。時間的/葉/実/色/画像全体の特徴量を生成。

## 18.4 config/config.yaml

レガシー設定。runtime.yaml を使用する runtime.py とは独立。preprocessing, leaf_detection, fruit_detection, machine_learning, output, database, logging のセクションを持つ。